Урок № 22 от 9.02.21 г.

Тема урока: « Создание изделия. Раскрой деталей. Обработка отдельных деталей. Сборка деталей и отделка изделия»

9.2.3.1 – Определять и применять оптимальные способы обработки материалов в процессе  изготовления  изделия»

Как  мы уже говорили,  что  раскрой изделий  на основе  простого  кроя  народной  одежды  несложен.

Можно попробовать  соединить два  одинаковых платка по линии плеча,  и  соединить   по  боковым швам  небольшой  отрезок.

Так  можно  сшить тунику.

Более  сложнее  изделие .  которое  нужно раскраивать  из ткани.

Построение  пончо. Мерки ( Сш, Сг2, Ди, Друк., Дп)

- АА1= Сш:2 +П= 16:2 +0.5= 8.5 см.

- АА2=АА1:3= 8.5: 3= 2.8 см.

- АА2= Сш:2+П= 16:2 +1= 9 см.

- А1А4= Дп+Друк=  14+56= 70 см.

- АН= Ди= 70 см.

На  основе  этого чертежа  можно сделать  выкройки  для  раскроя  пончо.

На основе  чертежа  простого кроя  пончо  , можно  моделировать другие  модели  пончо

Д/З Измерить мерки фигуры. Записать и построить  чертеж 1 :4  в  тетради