Инструкционно – технологическая карта.

Наименование изделия:  радиоуправляемый  «ТАНК»

Используемый материал: картон, пластиковые пробки, велосипедная камера, электрические моторчики от

музыкальных проигрывателей, деревянные палочки.

Инструмент: канцелярский нож, термопистолет, линейка, карандаш.

Разработал: Козарь Борис Петрович

| № п/п | Наименование выполняемой работы | Эскиз выполненной работы | Используемый инструмент и материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполняем разметку на картоне для вырезки основания танка. |  | Линейка, карандаш, канцелярский нож. |
| 2 | Вырезаем по ранее выполненной разметке. |  | Линейка, канцелярский нож. |
| 3 | Сгибаем по линиям разметки. |  | Линейка. |
| 4 | Производим разметку боковой части основания и вырезаем. |  | Линейка, карандаш, канцелярский нож. |
| 5 | Приклеиваем полученную часть к основанию. |  | Термопистолет, термоклей. |
| 6 | Производим разметку и последующею сборку башни (верхней части танка), крепим пушку и люк. |  | Линейка, карандаш, термопистолет. |
| 7 | Устанавливаем подвижную крышку под установку башни. |  | Канцелярский нож, линейка, карандаш. |
| 8 | Крепим башню к подвижной крышке. |  | Термопистолет. |
| 9 | Делаем привод для задних ведущих колес машины. |  | Канцелярский нож, термопистолет. |
| 10 | Крепим ведущие колеса к машине. |  | Термопистолет. |
| 11 | Производим сборку остальных осей машины. |  | Термопистолет, паяльник. |
| 12 | Вырезаем резиновую ленту для соединения ведущих колес с остальными осями. |  | Ножницы, 101 или 110 клей. |
| 13 | Приклеиваем протектор для лучшей сцепке с поверхностью. |  | Клей 101 или 110. |
| 14 | Устанавливаем двигатели, по одному двигателю на каждую сторону привода. |  | Пинцет, канцелярские резинки, двигатели, термопистолет, провода. |
| 15 | Приклеиваем крылья и бензобаки к машине. |  | Термоклей. Картон. |
| 16 | Изготавливаем пульт. |  | Алюминиевая проволока, картон, провода, кнопка, термоклей. |
| 17 | Проверяем готовую конструкцию в действии, устраняем недочеты. |  |  |