Технологическая карта

«Изготовление корпе в лоскутной технике (мельница)»

5 класс( девочки)

| № операции | Технологическая операция | Графическое изображением( чертеж, рисунок, фотография) | Оборудование, инструменты, приспособления, материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выкроите с припусками на швы 1 см. по шаблону из ткани 4 треугольника одного цвета, 4 треугольника другого цвета. |  | Шаблон, ткань, ножницы, мелок портновский |
| 2 | Выкроите из ткани квадрат со стороной 40 см |  | Ткань ,ножницы, линейка, мелок портновский |
| 3 | Выкроите из синтепона квадрат со стороной 40 см |  | Синтепон, ножницы, линейка, мелок портновский |
| 4 | Для задней стороны подушки выкроите без припусков на швы 2 детали, каждую размером 28*42 см |  | Ткань, ножницы, мелок портновский, линейка |
| 5 | Стачайте треугольники попарно длинными сторонами |  | Швейная машинка, нитки |
| 6 | Разутюжьте припуски на швы каждой детали |  | Утюг, гладильная доска |
| 7 | Стачайте квадраты в полосы, чередуя цвета |  | Швейная машинка, нитки |
| 8 | Разутюжьте припуски на швы |  | Утюг, гладильная доска |
| 9 | Сшейте полосы в квадрат. |  | Швейная машинка, нитки утюг, гладильная доска |
| 10 | Разутюжьте припуски на швы |  | Утюг, гладильная доска |
| 11 | Детали подушки сложите изнаночными сторонами, проложите между ними синтепон, простегайте изделие по обозначенным линиям |  | Линейка, мелок портновский, швейная машинка, нитки |
| 12 | На задней стороне подушке оставьте запас, выполнив по одной из сторон двойной подгиб шириной 1см,шов заутюжьте. Проложите строчку на швейной машинке. |  | Швейная машинка, нитки утюг, гладильная доска |
| 13 | Детали наложите друг на друга, так чтобы получился квадрат |  |  |
| 14 | Переднюю и заднюю деталь подушки сложите лицевыми сторонами и прошейте по периметру ( ширина шва 1 см) |  | Швейная машинка, нитки |