« Атбасар ауданы, Атбасар қаласы, аграрлық-индустриалық колледжі»МККМ

ГККП « Аграрно-индустриальный колледж, город Атбасар, Атбасарский район
Методическая разработка

Соревнования по практическому обучению

На тему:

«Пуск асинхронного двигателя при помощи нереверсивного магнитного пускателя»
 Группа Э-2

 Мастер  п\о
Садвокасов С.К.

г. Атбасар.                   
2021г
Өндірістік оқыту сабағының жоспары

План урока производственного обучения

Топ                                                            Күнi
Группа           Э-2                                    Дата   ______04.03.2021___________             
Мамандык            Электр жабдыктарын жондейтін                                                                              
специальность     Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

                                оборудования 
Тақырыбы
Тема     Пуск асинхронного двигателя при помощи нереверсивного магнитного пускателя
Тип урока    Обобщение изученного материала. Урок - соревнование
Сабақтың  мақсаты мен міндеттері

Цели  и задачи урока
1. Білімдік              
Обучающая    Обобщить и систематизировать знания и умения обучающихся по сборке электирических схем
2. Дамытушылық 
Развивающая         Развивать знания и умения учащихся по вопросам безопасности работы с электрическим  оборудованием, практические навыки при сборке электрических схем Развитие познавательной активности обучающихся. 
3. Тәрбиелік                 

Воспитательная      Воспитывать у учащихся аккуратность, бережное отношение к  оборудованию и инструментам  ,ответственность в выполнении работы, чувства  коллективизма  при   практических  работах                   

4. Материалдық - техникалық қамтылуы.

Материально - техническое обеспечение  

1). Стенд с магнитным пускателем и кнопкой управления – 4 шт.

2). Электродвигатель – 4  шт.

3). Инструмент – отвертки, нож, пассатижи, индикатор.

4). Измерительные приборы – 2 шт.

Сабақ барысы 
Ход урока

1 Ұйымдастыру бөлімі

Организационная часть
- Проверить посещаемость обучающихся на уроке

- Проверить внешний вид обучающихся ( наличие спец. одежды)

- Проверить подготовку обучающихся и мастерской к уроку
- Психологический настрой обучающихся на работу

2 Кіріспе нұсқаулык
     Вводный инструктаж
1.Сообщить тему урока 

2.Сообщить цель урока 

3 Ағымдағы нұсқаулық, жаттығулар, өздік жұмыстар
    Текущий инструктаж, упражнения, самостоятельная работа
    (формирование умений и навыков)

Порядок работы:
1) Определение состава команд:

· В команде 4 человека.
· Количество команд – 2 
· Состав команд определяется жеребьёвкой

· После жеребьёвки  члены команды самостоятельно разбиваются на 2 группы  для выполнения заданий.

2) Представление жюри ( три-пять человек)
3) Постановка задачи. Объяснение правил соревнования, порядок оценки работ.

4) Выдача инструмента, оборудования.

5) Инструктаж по Т.Б  (устный опрос обучающихся) 
а) Присоединение к сети осуществлять после сборки всей схемы, в последнюю очередь. 
б) Длина оголённых проводов должна быть такой, чтобы оголённые провода не выступали за пределы контакта. 
в) Перед началом работы убедитесь в исправности инструмента и измерительных приборов.
Задание членам команды:
1) Ответить на вопросы тестовых заданий – 2 человека (приложение 1)

2) Собрать схему управления  нереверсивным магнитным пускателем– 4 человека (приложение 2)    
3) Подключить двигатель и запустить его при помощи магнитного пускателя.  
4) Устранить неисправность в схеме магнитного пускателя. (Неисправность задается членами жюри в отсутствии членов команд)
5) Решение  кроссворда   – 2 человека (приложение 3)
6) Подведение итогов соревнований. Объявление результатов соревнования.
При подведении итогов жюри учитывает качество выполнения работ и время выполнения работ, каждое задание оценивается отдельно(оценочный лист – приложение 4), итоги определяются суммированием баллов по всем заданиям.
Примечание:

1) Норма времени на сборку схемы магнитного пускателя – 15 мин.  
2) Норма времени на подключение двигателя – 10 мин.

3) Норма времени на отыскание и устранение неисправности – 20 мин.

4 Қорытынды нұсқаулық.

Заключительный инструктаж

1. Подведение итогов за рабочий день
2.Оценить работу всех учащихся
3.Разобрать ошибки наиболее часто встречающие
4.Домашнее задание ( повторение теоретических вопросов по изучаемой теме)
5. Уборка рабочих мест
Приложение 1

Тест проверки знаний
	              Вопросы
	         Ответы

	1. Магнитный пускатель применяется для:
	1. включения и отключения нагрузки.

2. дистанционного управления и в       схемах автоматики.

3. защиты электрооборудования.

	2. Замыкающий блок – контакт в схеме магнитного пускателя:
	1.блокирует кнопку «ПУСК».

2. блокирует кнопку « СТОП».

3. отключает электрооборудование при перегрузках.

	3. Нагрузка включается через:
	1. блокировочные контакты.

2. силовые контакты.

3.это зависит от мощности нагрузки.

	4.Тепловое реле магнитного пускателя защищает:
	1.от короткого замыкания. 
2. только от перегрузки.

3. от перегрузки и обрыва фаз.

	5. Магнитопровод пускателя гудит, вибрирует при ( укажите неправильный ответ):
	1. пониженном напряжении на катушке.

2. при отсутствии короткозамкнутого витка на катушке.

3.повышенном напряжении на катушке.




Тест проверки знаний
	              Вопросы
	         Ответы

	1. Магнитный пускатель применяется для:
	

	2. Замыкающий блок – контакт в схеме магнитного пускателя:
	

	3. Нагрузка включается через:
	

	4.Тепловое реле магнитного пускателя защищает:
	

	5. Магнитопровод пускателя гудит, вибрирует при ( укажите неправильный ответ):
	


Оценочный лист
	№
п\п
	Команда
	1 задание
	2 задание
	3 задание
	Общий итог
	Место



	
	
	балл
	балл
	балл
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	Кроссворд


	
	
	7
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	6
	
	8
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


По горизонтали:

1. Единица измерения частоты. 2. Устройство для дистанционного и автоматического управления электроустановками. 3. Чувствительный элемент пускателя. 4.Еденица измерения сопротивления. 5. Единица измерения мощности.

По вертикали:

2. Какую кнопку шунтирует блок – контакт? 6. Неподвижная часть двигателя.

7.   Неподвижная часть магнитопровода пускателя. 8.Вращающаяся часть двигателя постоянного тока.
	Приложение 3

Кроссворд



	
	
	7
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	6
	
	8
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


По горизонтали:

1. Единица измерения частоты. 2. Устройство для дистанционного и автоматического управления электроустановками. 3. Чувствительный элемент пускателя. 4.Еденица измерения сопротивления. 5. Единица измерения мощности.

По вертикали:

2. Какую кнопку шунтирует блок – контакт? 6. Неподвижная часть двигателя.

7.   Неподвижная часть магнитопровода пускателя. 8.Вращающаяся часть двигателя постоянного тока.

Приложение 2
Схема управления  нереверсивным магнитным пускателем.

[image: image1.png]758 e m

P

KA KA




